贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院医疗护理员技能训练设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能护理训练模拟人 | 4 | 四肢关节全部采用螺丝固定，关节左右弯曲上下活动灵活，永不脱落。头部眼睛部位还采用液晶模拟瞳孔，真实模拟正常状态。 本模型是由进口塑胶材料，经不锈钢模具浇注工艺制成。具有形象逼真、操作真实、结构标准、经久耐用等特点。 功能特点： 1、 洗头、洗脸； 2、眼耳清洗、滴药； 3、 口腔护理、假牙护理； 4、 气管切开护理； 5、氧气吸入疗法； 6、鼻饲法； 7、洗胃法； 8、 心内注射法； 9、 胸外心脏复苏急救法； 10、 三角肌注射； 11、 女性外阴冲洗； 12、手臂静脉注射； 13、手臂静脉穿刺； 14、手臂静脉输液（血）； 15、女性导尿术； 16、 女性灌肠法； 17、 臀部肌肉注射； 18、乳房护理； 19、整体护理：擦浴、穿换衣服； 20、四肢关节左右弯曲； |  |
| 2 | 压力性损伤护理模型 | 3 | 有压力性损伤淤血红润期、炎性浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期四个临床分期的模型，可显示窦、瘘、腐痂、感染、骨头暴露、焦痂等类型，可通过模型对伤口进行分类，对各个阶段进行评估，测量、记录伤口的长度、深度进行。 |  |
| 3 | 透明男导尿模型 | 3 | 1.本模型为男性成人仿真骨盆会阴部，高分子环保材料制成。 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形 3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行经路径以及气囊固定的位置 4.导尿术：男性阴茎手感真实，尿道全长约18-22cm，具有三个生理狭窄、两个弯曲，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 7、附带学习与评估系统 7.1、系统支持将线上资源与线下训练相结合，提供全面的学习和评估功能。无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。（提供系统截图） 7.2、通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。（提供系统截图） |  |
| 4 | 透明女导尿模型 | 3 | 1.模型为女性成人仿真骨盆会阴部，高分子环保材料制成 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形 3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道 4.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 7、附带学习与评估系统 7.1、系统支持将线上资源与线下训练相结合，提供全面的学习和评估功能。无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。（提供系统截图） 7.2、通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。（提供系统截图） |  |
| 5 | 多功能透明洗胃模型 | 1 | 模拟仰卧位成人头颈胸腹，头颈外形逼真，胸腹前壁镂空，口腔、鼻腔、咽喉、气管、食管、肺、肝等解剖结构完整，设计了透明可观察内容的胃。适用于洗胃操作和胃肠减压操作训练。 功能参数： 1. 具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实。 2. 具有逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、气管）和食道。 3. 可显现透明的胃、仿真的肺；可体现仰卧位、左侧卧位、端坐位。 4. 可进行各种洗胃法的操作：经鼻洗胃法；洗胃器洗胃法；电动吸引洗胃法；洗胃机洗胃法。 |  |
| 6 | 高级创伤模型 | 2 | 模拟成人男性全身，解剖结构和组织层次完整，关节活动灵活，设计了头部、四肢、胸部、腹部的全套创伤模块（配合使用），视觉效果逼真，操作手感真实。适用于创伤处理、创伤护理的操作训练，也可用于气管插管、静脉输液、肌肉注射、血压测量、导尿灌肠等教学演示、操作训练及其他护理操作训练。 功能参数： 1. 全功能创伤仿真标准化病人可进行创伤救治和基础护理训练，带有三个仿真头部（标准插管头部、创伤插管头部、综合创伤头部），全套创伤仿真模块，模拟各种不同情景的创伤救治及护理操作。 2. 综合创伤仿真头部：流血的鼻子、熊猫眼、割裂的唇、割裂的颈和头皮、颅骨骨折凹陷。 3. 标准插管仿真头部：气管插管、鼻饲、可使用不同气道装置和手法，可做气道管理训练。 4. 创伤插管仿真头部：具有不等大的瞳孔、面部挫伤、撕裂的耳朵、割裂的颈。 5. 全套创伤仿真模块：暴露内脏的外伤腹部、复合型大腿骨骨折、枪弹伤的出入伤口、踝部及足部挫伤、足部的粉碎性骨折、暴露头骨和软组织、外伤断脚趾、大腿穿刺伤。 6. 静脉通道和肌肉注射：手背与足背静脉输液，进针落空感明显，有回血，可控制输液滴数。 7. 肘前部静脉注射与采血，静脉系统包括：正中、贵要与头静脉、上臂肌肉注射、臀部肌肉注射、大腿肌肉注射。 8. 血压测量：可设定收缩压、舒张压及心率，模拟不同情景的血压值，精确度可达到 1 毫米汞柱。 9. 其他护理操作：导尿、灌肠、空肠造口与结肠造口术后护理、引流术后护理。 |  |
| 7 | 护理病床 | 6 | 1.床体可载重≥270kg；背板动态载重≥150kg。 2.床框采用≥30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接；整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。 3.背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：240*51*2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 4. 床面板采用不小于1.2mm冷轧钢板，整体模压成型，四角平滑完整，提高了床板的强度，彻底解决了因拼缝焊接导致的美观及床板四角缝隙易藏污垢的难题。 5.金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：第一重涂层，通过电泳技术在金属管材内壁及表面以及焊缝焊孔均匀电泳上一层环氧树脂底漆; 第二重涂层，静电粉末喷涂，树脂粉末通过高温固化在金属外表。涂料不得含有以下有害物质， 包括但不限于：汞、铅、镉、六价铬，更好的保护患者的身体健康，喷涂表面光洁，无露底、脱落、气泡、防霉耐褪色、涂层不脱落，不生锈。 6.摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用优质钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音。 7.护理床床头尾板采用工程塑料一次成型；护理床床头尾板表面平顺易清洁；护理床床头尾板抗150KG冲击。 8.床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理，护栏长≥1470mm，高≥405mm；护栏水平横向受力≥550N不变形，并加设极限保险装置，加厚型4指开关上下座为航空全锌合金材质，锌合金开关厚度≥2.5mm；护栏采用“Φ”字加强型支柱，直径≥Φ19×1.2mm，卧式C型加强防晃装置，配以冷轧钢板护栏下座，防夹手设计，可根据需要做升降调。 9.脚轮采用进口材质豪华脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水；内有ABS防震安装结构，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；符合GBT 26572-2011的限量要求。具有开关功能，防绊脚设计 ，更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。 10.摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型。内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为耐磨材料；摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 11.六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；带限位旋转功能输液架，不锈钢双段式点滴架，单个挂钩承重≥1.5kg，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。;另配四个可360°旋转引流袋挂钩，单个引流挂钩承重≥2.0kg，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 12.属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值为5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9%。 标准配置： ABS床头尾板1付、铝合金护栏1对、丝杆2条、5寸静音轮4个、输液架插座4个、引流袋挂钩4个、输液架1支、杂物架1个、床垫1张。 |  |
| 8 | 轮椅 | 10 | 1、全幅尺寸940*630*880mm 2、坐宽470mm 3、坐高500/460mm 4、座深400mm 5、折叠尺寸925*250*880mm 6、背靠宽度430mm 7、背靠高度435mm 8、承重100kg 9、实心前轮7英寸 10、毛重17.7kg 11、净重14kg |  |
| 9 | 手杖 | 6 | 不锈钢 |  |
| 10 | 新生儿模型 | 2 | 1.模型为新生儿女婴，外型逼真，关节灵活； 2.脐带柔软真实； 3.可佩戴手腕带； 4.可进行新生儿包裹、沐浴、抚触、换尿布和纸尿裤、喂奶、清洁(眼、耳、鼻、口腔、指甲、脐部、臀部)、睡眠、抱姿 等操作。 |  |
| 11 | 心肺复苏模型人（半身型 | 5 | 1、模型为成年人半身，高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。 2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。 3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。 4、模型按压总数自动记录到控制盒，按压次数达到100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。 5、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。 6、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 8、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。 9、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 9.1执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 9.2可行胸外按压。 9.3可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确口对口人工呼吸与正确使用简易呼吸器辅助呼吸时，电子显示器吹气显示条均可显示绿色（正确），不需要通过“一键切换”的方式设置“口对口人工呼吸”和“简易呼吸器辅助呼吸”以实现简易呼吸器辅助呼吸时电子显示器显示绿色（正确）提示条。 10、可设定按压和吹气达标率。 11、操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便 11.1训练模式：可进行按压与吹气练习，可设置训练时间，实时监测按压的各项参数：按压位置、深度、频率，同时检测吹气时间、潮气量，不在标准范围内时有语音提示（过大、过小、气体进胃、按压位置、按压未回弹）。符合AHA操作流程：可判断环境安全，拍打、呼叫，呼吸及颈动脉搏动，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，其中模拟人意识判断、脉搏检查可与电子盒互动。进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸有语音提示，适合学生训练使用。 11.2考核模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等多项指。 11.3竞赛模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率，考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，潮气量、吹气时间、气体进胃、循环数显示等多项指标。 12、竞赛模式下操作过程可储存回放30个。 13、有线和无线连接有指示灯指示，并且随时切换。 14、模拟人和电子显示器采用标准网线连接，接口使用寿命长，可以自由更换网线。 15、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等。 16、智能评分。 17、电子显示器采用一体化烤瓷设计，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。打印机在电子盒正面右下方，方便操作。 18、电子显示器和模型有线采用标准网线连接，无线采用2.4G无线技术自动连接；硬件可检测在没有有线连接的情况下自动无线连接，模型和电子盒一对一连接相互不干扰。 19、电子显示器和模型内部都自带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用，可连续使用24小时。 20、电子显示器面板采用防静电的具有水晶般的透明度，透光率在92%以上的高分子复合材料制成，表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性， 准确无误地侦测到手指的有效触摸，保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性。 21、电子显示器上有指示灯显示意识判断、脉搏检查、检查呼吸、急救呼叫、清除异物。 22、电子显示器上有倒计时显示，时间可自由设置；有循环数显示，显示当前的循环数。 23、电子显示器上所有按键均为电容触摸按键，按键灵敏度高，可精确感知到人体电容。 24、电子显示器内置热敏打印机，进口打印头，可打印50Km,打印速率60mm/s,噪音低，打印机出纸口朝向工作面，方便撕去打印纸，方便更换打印纸。 25、提供不同力度的按压弹簧，弹簧具有颜色标识。 26、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。 27、附带学习与评估系统 27.1、系统支持将线上资源与线下训练相结合，提供全面的学习和评估功能。无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。（提供系统截图） 27.2、通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。（提供系统截图） |  |
| 12 | 过床易 | 6 | 1、主要用于产科、X光室、病房及重症室来转移病人之用，可以使病人平稳，安全的过床，并减轻其被搬运时所产生的痛苦，既能避免在搬运病人过程中造成不必要的损伤，又提高了护理质量，极大地降低了护理工作人员的劳动强度。 2、外罩：高级特制防水耐磨极滑尼龙和纳米丝材质。 3、内板夹层：环保可回收材料聚丙烯，轻便、抗压、坚固；防静电舒软不变形EPE棉。 4、产品功能:床与床、推车、检查台等小于150mm落差方面的过床及抬护。 5、展开尺寸：170×50×1.5CM 6、承重：159kg 7、净重：2.44KG |  |
| 13 | 康复助行器 | 1 | 高度:725~850mm 内宽:430mm深度:410mm净重:2.6kg 承重:100kg，整体高度6档可调。防滑脚垫 |  |
| 14 | 墙式吸氧雾化两用流量表 | 6 | 适用于雾化操作的训练。 |  |
| 15 | 电子血压仪 | 6 | 显示方式：LCD数字显示 测量方法：示波测定法 压力测量：范围：(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa；精度：±3mmHg(±0.4kPa)以内 脉率测量：范围：(40~200)次/分钟；精度：读数的士5%以内 |  |
| 16 | 体温计 | 10 | 常规。（水银玻璃） |  |
| 17 | 口腔模型 | 3 | 1.模型造型逼真，为真实大小的口腔 2.解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌 3.可练习口腔护理 4.可示范如何正确地清洁牙齿 5.可示范如何清洁舌部 |  |
| 18 | 翻身枕 | 50 | 50*25*15cm |  |
| 19 | 气垫床 | 7 | 波动型柳范防治床垫。由20条9.5cm管径气条组成，分为A，B两组气道，周期性交替充泄气，可折卸气条。 床垫充气民寸（长x宽x高）:200x86x95cm标准医用床尺寸，最大承重135公斤 |  |
| 20 | 转运平车 | 5 | 1.长宽高：1930mm*650mm*520-820mm 2.背部升降:0°-70° 3.安全工作载荷:170KG。 4.车面及护栏均采用全新纯正PP树脂成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形。 5.背部升降系统:背部升降采用静音气弹簧控制。升降操作简易方便。 6.两侧护栏板中间有凹槽，方便输液引流。 7.摇杆:采用金属材质摇杆系统，过载保护功能不易折断。 8.脚轮:6寸中控锁双面带防缠绕功能脚轮，一脚制动，四轮同时固定 9.输液架收藏架，固定收藏输液架。 10.头部配有内12.5cm的氧气瓶支架及锁紧开关，以便急救使用 11.床垫:面料表面防水处理，易于清洗，压缩海棉，外部面料可水洗。 12.配置至少包含:脚轮4个、输液架1支、床垫1张。 |  |
| 21 | 商务要求 |  | 1.保修≥2年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2025年12月04日起至2025年12月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：shebeike0774@163.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2025年12月08日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：shebeike0774@163.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：蒙工

电话：0774-5139083

2025年12月04日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2025年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 序号 | 需求参数 | 产品具体参数及配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2025年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料